附件1

技术要求

（一）需要实现的功能或者目标；

根据多样化业务需求，借鉴大数据测绘与三维“数字城市”建设的经验做法，搭建目标倾斜摄影三维模型软件平台。软件平台将采集的目标三维模型、基础数据、相应图表和音视频信息嵌入电子数字地图，实现基础数据信息与三维模型图像深度融合。可多级用户实时更新相关数据，并依托专网，按照平台使用权限查阅使用软件系统平台数据应用信息。平台建设主要分为硬件平台建设和软件系统开发两个部分。

硬件平台建设。拟采购高性能服务器2台，相关线路配件若干。在固定机房搭建硬件平台，为软件系统提供计算、存储、通信、安全等保障功能。

软件系统开发。定制开发1套具备模型管理、数据更新、分级授权功能的软件平台，实现模型管理、属性管理、信息总览、快速查询、三维分析、图形标绘、场景内部显示、路径规划漫游、后台管理、分级认证管理10项应用功能。

（二）在本平台系统建设过程中，应当执行的采购单位相关标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范；在技术上和管理上以相关标准为依据；需充分考虑各层次的安全措施和安全技术手段，通过软硬件技术和安全管理手段以保证系统在安全稳定的环境中运行。通过机房管理、网络隔离、CA认证、权限控制等安全机制实现对数据和信息的合法化访问。

（三）应当满足的质量、安全、卫生、技术规格、性能、物理特性（外观、结构、材料）等要求；该项目应满足国产化自主平台要求，既应基于由国产化自主可控的基础硬件（CPU芯片、服务器等）和基础软件（操作系统、数据库、中间件等）构成的基础软硬件平台搭建。

（四）验收标准、方法

采购单位委托具备有关行业资质的第三方机构组织验收并出具验收报告，由第采购单位应当对验收报告签章确认。

（五）具体技术参数要求如下

| 序号 | 项目及品种名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 机架式服务器：CPU32核以上；主频2.0Hz；内存64GB以上；硬盘16T及以上；整机功耗优于300W，电源800W以上 | 台 | 2 |
| 2 | 线缆耗材 | 导轨、光纤线、网线、数据通信线、电源线、配管、桥架、线缆调试、墙面凿槽等，需包含本项目所有的耗材（需供应商现场勘查测算） | 项 | 1 |

1.硬件部分：

2.软件开发部分：

| 序号 | 项目及品种名称 | 质量技术标准 | 计量单位 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据管理模块 | - 业务数据录入 访问查看录入的业务数据；发布业务数据。对业务数据进行编辑；录入业务数据。 - 属性数据录入 对录入的属性数据进行入库处理；提供审核审批功能；发布数据供用户查看。手动选择建筑、录入属性信息（包括且不限于音视频数据、图像数据、遂行任务数据等）；导入excel表格与属性数据挂接。 - 一键导入（业务数据、属性数据） - 大数据多级模型一体化管理 总级数据审批；总级数据分发；数据展示；各分级可通过平台自主上传提交本节点模型数据。 | 项 | 1 |
| 2 | 信息总览模块 | - 业务态势信息一张图 基于地理坐标，将全省各级的模型以气泡的形式在二维地图显示，展示其分布情况；提供地图下钻功能，总级可总览全省，也可通过点击对应的地区，地图界面相应跳转至对应地图；展示各地市模型数量；展示近日访问量；展示近日活跃用户数量；展示案件处理数和完成率；展示重点任务列表和完成率。 - 业务数据叠加展示 可在影像图、行政区划图等地图上进行切换、演示；加入本地区的基础地理和规划专题数据及其他业务数据。 | 项 | 1 |
| 3 | 实景三维模块 | - 地形感知实景预览 三维模型上展示、浏览模型整体信息；展示属性信息，包括模型名称、地理位置、地理坐标、隶属关系、编制人员、主要职能、职工数量、下设机构、组成分布、地理环境、社会情况等；能够承载海量真实三维场景数据，提供部件级实景三维场景快速展示与交互漫游功能，如前进、后退、左右移动，升高、降低视角等； 快速定位功能，选中模型卡片，快速定位跳转。 - 信息查询 提供搜索定位功能，搜索、定位、显示该地物；提供属性查询功能，拾取所要查询的地物，选中并突出显示该地物，显示地物的属性信息。 - 空间量算 测量任意点的坐标、点间的水平距离、直线距离，并计算其起点和终点间的高差和坡度；测量物体的垂直距离：测量地面面积。 - 盲点分析 对三维场景中两点之间的视域范围进行演示，并以不同颜色的线来表示通视性，用于查看监控的监测范围和视野盲区。 - 在线监测 与视频监控等传感器设备进行数据连接。 - 二三维标绘 提供几何编辑、颜色编辑以及属性编辑等功能，并在系统上展示。 - 任务区域室内三维模型快速反演 对输入数据进行解析；选取数学模型进行参数化建模；构建建筑物室内三维简易模型；模型渲染；与实景三维模块进行挂接；模型展示；提供现有室内实景三维模型导入功能；提供建筑物结构图、分层分户图矢量图形文件、墙壁厚度、墙壁材质、窗户、阳台信息等信息导入功能。 - 业务要求点位置选址 对输入数据进行解析；选取数学模型进行参数化建模；选择算法提取多个合适的位置点位；对业务要求点位的属性信息进行评估，给出最佳点位选择建议；与实景三维模块进行挂接；业务要求点位展示提供任务区域墙壁厚度、墙壁材质、阳台窗户位置、角度、风向、距离等参数的输入功能。 - 任务区域路径规划 对节点到目标点间或者目标点之间提供最短或最优路径规划；提供路径漫游功能，可根据路径进行漫游模拟，查看路径上实景三维场景。 - 建筑物单体信息登记 提供建筑物单体信息在线登记功能：在线编辑勾勒出目标单体的轮廓，录入目标对象的概况、属性信息，可导入图片、音视频等数据。 | 项 | 1 |
| 4 | 权限认证管理模块 | - 用户认证 存储相关账号信息；提供用户的账号、密码的输入登录功能。 - 组织机构管理 为管理员提供对各级组织机构的新增、删除、查询等功能；为管理员提供对组织机构内部相关信息的实时修改保存等功能。 - 人员管理 提供新增人员、修改人员、删除人员、重置人员系统登录密码等功能。 - 认证管理 通过员工内部工号或者身份证号区分系统内部人员与非内部人员；与管理人员的硬件鉴别卡进行互联，提供认证。 - 系统角色分级管理 对系统角色查询、新增、修改、删除。 - 系统人员授权管理 对不同角色人员的授权并进行修改。 - 系统角色授权管理 创建角色（系统管理员、安全管理员、审计管理员）；对角色授权。 - 安全审计管理 安全审计查询、导出审计报表、安全审计员管理、审计数据库配置、审计关联分析。 | 项 | 1 |

3.服务部分

| 序号 | 项目及品种名称 | 质量技术标准 | 计量单位 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件测试、运维 | - 系统开发测试 包含测试用例准备、集成测试、反馈修改、测试报告编写等。 - 联机部署测试 省市联动测试。 - 系统运维优化 软件运营维护，并按要求对软件功能模块进行调整优化。 | 项 | 1 |
| 2 | 软件培训 | 对于此平台的使用、维护给予相应的指导与协助 | 项 | 1 |